Temps de réaction et distances de sécurité

I) Le temps de réaction

a) Définition

C’est le temps qui s’écoule entre le moment où le conducteur perçoit l’information (un danger par exemple) et le moment où il agit sur les commandes (moment où on actionne une réponse en lien avec ce danger). Pendant ce temps, ce conducteur doit analyser cette information pour l’identifier et la comprendre, et prendre une décision adéquate pour agir en conséquence. Le temps de réaction est donc une partie des activités du conducteur (le « fameux » PADA : Percevoir, Analyser, Décider, Agir).

La durée du temps de réaction varie en fonction de la qualité de ces différentes phases, mais également en fonction du degré de difficulté des situations de conduite rencontrées (temps de réaction simple, temps de réaction complexe).

- Le temps de réaction moyen pour un conducteur en forme et attentionné est d’environ 1 seconde (2 secondes pour un conducteur fatigué, plus de 2 secondes pour un conducteur sous l'emprise d'alcool).

Il se décompose de la façon suivante :

- La rétine perçoit

- Le nerf optique transmet l’information au cerveau

- Le cerveau analyse, compare, cherche dans la bibliothèque de situations et décide

- Le cerveau donne l’ordre au muscle d’agir

- Le conducteur agit, sur le frein ou sur le volant

b) Les différent type de temps de réaction

- Temps de réaction simple est caractérisé par :

- Une situation simple sur un parcours connu et familier emprunté régulièrement.

- Par une attention et une concentration du conducteur dédiées à l’exercice routier du moment.

- Par une forme physique optimum permettant une réactivité adéquate.

- Temps de réaction complexe se singularise par :

- Une situation imprévue, imprévisible et improbable donc surprenante.

- Un manque d’attention à l’exercice routier ou monopolisée par un autre sujet.

- Une forme physique déficiente ou momentanément restreinte.

Et l’on s’aperçoit, quelle que soit notre niveau de maîtrise et l’estime de soi que l’on s’attribue, qu’il nous est impossible d’échapper aux lois de la physiologie.

Bon à savoir : Le temps de réaction d’un conducteur débutant tendrait à être complexe du fait des automatismes qu’il n’a pas encore intégrés et de l’inexpérience.

II) Notions de réflexe et automatisme

a) Le Réflexe

Définitions :

- Réaction très rapide anticipant toute réflexion, en présence d’un événement. Avoir du réflexe, des réflexes : réagir vite, avec une raison valable.

- Physiologiquement : Réponse immédiate et involontaire d’un organe (muscle, glande, etc…), d’une partie du corps, déclenchée par le système nerveux à la suite d’une stimulation sensitive ou sensorielle. Psychologie : Réflexe conditionnel ou conditionné

Le réflexe ne passe pas par le cerveau, mais uniquement par la moelle épinière, on parle alors de réflexe reptilien.  Par exemple, lorsque qu'une personne pose la main sur une plaque chauffante, elle retire sa main bien avant que l'information n'arrive au cerveau. Le réflexe ne passe pas par le cerveau mais par la moelle épinière (stimuli).

b) L'Automatisme

Cette action est principalement utilisée dans le domaine industriel pour des tâches ne faisant pas appel à la volonté humaine.

En ce qui nous concerne pour la conduite automobile, l’automatisme résulte d'un apprentissage basé sur des répétitions (connu).

Nous pouvons donc définir l’automatisme comme un réflexe amélioré par la maîtrise de l’habitude. Cette phase d’apprentissage se fait sur du long terme car le cerveau doit assimiler des techniques en réponse à une situation précise. Ainsi, lors d’une situation connue, le cerveau répondra de façon automatisée, sans avoir à réfléchir.

Nous constatons donc que nous faisons appel à ces automatismes quotidiennement (ouvrir sa voiture, mettre sa ceinture, serrer et desserrer le frein à mains, etc.).

III) Evaluer la distance parcourue pendant le temps de réaction

La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de la vitesse du véhicule.

Calcul exact :

Il faut dans un premier temps convertir les km/h en m/s.

1km=1000m

1h=3600s

Et ensuite faire le calcul.

Exemples :

50km/h = 50x1000m/3600s = 50m/3.6s = 13.89 m/s

90km/h = 90x1000m/3600s = 90m/3.6s = 25m/s

Mais pour faire plus simple et plus rapide, on peut utiliser la méthode suivante, qui reste cependant plus approximative.

Je multiplie le chiffre des dizaines de km/h (vitesse à laquelle je roule) par 3.

- Je circule à 50 km/h, mon véhicule parcourt 5 x 3 = 15 mètres en 1 seconde.

- Je circule à 90 km/h, mon véhicule parcourt 9 x 3 = 27 mètres en 1 seconde.

- Je circule à 110 km/h, mon véhicule parcourt 11 x 3 = 33 mètres en 1 seconde.

- Je circule à 130 km/h, mon véhicule parcourt 13 x 3 = 39 mètres en 1 seconde.

Ce calcul permet de déterminer la distance que mon véhicule parcourt en 1 seconde, soit la distance parcourue pendant le temps de réaction simple.

IV) Les distance de sécurité

a) Définition

C’est la distance minimale à conserver entre notre véhicule et celui que l’on suit à la même vitesse.

1 seconde correspond au temps moyen de réaction du conducteur et une seconde supplémentaire pour la sécurité.

Elle correspond à la distance parcourue par notre véhicule pendant un délai d’au moins 2 secondes

| 50 km/h | 30 m | 28 m |
| --- | --- | --- |
| 80 km/h | 48 m | 45 m |
| 110 km/h | 66 m | 62 m |
| 130 km/h | 78m | 73 m |

b) Calcul

c) Spécificités

Dans les tunnels, les distances de sécurités sont plus grandes aux vues des risques.

Il existe aussi des panneaux ou des plots bleus qui m’obligent à respecter une distance de sécurité entre les véhicules (même à l’arrêt)

V) Les facteurs influent

a) Etats physique et physiologique

- Etat de santé

- Age

- Vision

- Fatigue

- Drogues

- Médicaments

b) Etat psychologique

- Soucis

- Colère

- Stress

- Etat dépressif

c) Capacités

- Capacités physiques

- Habilité sensori-motrice

- Capacité de raisonnement

- Connaissances et compétences

- Inattention

Cependant, on peut optimiser son temps de réaction en faisant en sorte :

De bien s'installer, pour cela ;

- Positionner son poste de conduite à sa morphologie

- Régler son siège, le dossier et la hauteur afin de bien voir et de voir loin, et à la bonne distance du volant et des pédales pour limiter la fatigue.

D’anticiper en faisant en sorte de :

- Se tenir prêt à freiner à l'approche d'une situation, même si la réglementation nous donne la priorité (exemple : une intersection)

- Ralentir sa vitesse dans une zone à faible visibilité.

D’adapter sa conduite, en :

- Tenant compte des facteurs influents décrits ci-dessus.

- Adoptant un comportement sûr et responsable.