Le partage social de la route avec

les deux roues

Les deux roues font partie des usagers vulnérables. En effet ces derniers sont des usagers qui risquent plus corporellement en cas d’accident. En effet ces derniers sont peu ou pas protégés (art R 412-34 II)

I) Les cycles

a) Définition

Le vélo est un véhicule terrestre composé de 2 roues alignées. La force motrice est donnée par le conducteur en pédale. Art R 431-5

b) Circulation

- Les cyclistes doivent rouler sur le côté droit de la chaussée et de la voie.

- Les cyclistes sont dans l’obligation de respecter le code de la route

- Ils sont dans l’obligation d’utiliser les bandes ou les pistes cyclables réservées à leurs usages

- Ils ont le droit de circuler dans les aires piétonnes mais à l’allure du pas

- Les enfants de moins de 5 ans se doivent d’être installés dans un siège adapté et retenu par le vélo

- Signalisation liée aux au cycles

Verticale									Horizontale

c) Equipement

- Obligatoires : 	Usage du gilet conducteur et passager art R 431-1-1 (C2) : Etre vu

Usage du casque pour les conducteurs et passagers de moins de 12 ans art R 413-1-3 (C4) : Etre protégé

Feux art R 313-1 (C1) : Voir et être vu

Avertisseur sonore art R 313-33 (C1) : Etre entendu

Catadioptres orange latérale et sur les roues art R 313-19 et 20 (C1)

- Facultatifs : 	Ecarteur de danger

Vêtement de couleur clair

II) Les deux roues motorisées

a) Définition

Cyclomoteur : Catégorie réglementaire de véhicule à deux ou trois roues motorisées de petite cylindrée. Le moteur est de 50 cm3 au maximum.

Motocyclette : C’est un véhicule motorisé, sans carrosserie, à deux ou trois roues. Il existe différentes catégories et différentes puissances.

b) Formations

| Permis | Véhicules | Age minimum | Equivalent |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Motocyclettes avec ou sans side-car : -cylindrée max : 125 cm3 -puissance max : 11kW (15cv) -rapport puissance/poids : ≤ 0,1kW/kg Tricycles à moteur : -puissance max 15 kW | Dès 16 ans | AM/ B1 |
| A2 | Motocyclettes avec ou sans side-car : -puissance max : 35 kW (47cv) -rapport puissance/poids : ≤ 0,2 kW/kg La puissance ne peut résulter du bridage d’un véhicule développant plus du double de sa puissance. | Dès 18 ans | AM/ A1/ B1 |
| A | Motocyclettes avec ou sans side-car : -puissance max : 73,6 kW (100 cv) Tricycles à moteur : puissance > 15kW (20 cv) | Dès 24 ans ou à 20 ans (Moto A2 depuis au moins 2 ans et formation de 7h) | AM/ A1/ A2/ B1 |

c) Circulation

Ils se doivent de respecter le code de la route comme un véhicule léger. Toutefois les cyclomoteurs ont des restrictions que non pas les motocyclettes :

- Vitesse limitée à 45km/h sur tous le réseau (infraction selon l’excès de vitesse)

- Interdiction d’accéder aux routes à grande vitesse art R 421-2 (C2)

d) Equipement

- Obligatoires : 	Usage d’un casque homologué et attaché art R 431-1 (C4) : Etre protégé

Usage de gants homologué art R 431-1-2 (C3) : Etre protégé

Feux de croisement toujours allumés art R 416-6 (C4) : Etre visible et identifié

Catadioptres art R 313-19 (C3) : Etre vu et identifié

- Facultatifs : 	Vêtements claires

Gilet haute visibilité

Vêtements coqués

Bottes de moto

Blouson de moto

III) Partage sociales de la route avec les deux roues

a) Comportement à avoir en tant que cycle

En agglomération	Ne pas raser les trottoirs, ni les véhicule en stationnement

Ne pas zigzaguer entre les véhicules

Se placer en avant dans une intersection pour se faire voir (SAS de sécurité)

Ne pas circuler sur les trottoirs

Rouler au pas dans les zones piétonnes sans occasionner de gêne

Hors-agglomération :	Ne pas rouler trop près de l'accotement pour éviter les ornières ou les gravillons

Dans les virages, serrer au max à droite car les vhs ne voient qu'au dernier moment

b) Comportement à avoir en tant que cyclomoteur

Ne pas se faufilé entre les véhicules

Ne pas changer de file brusquement

Respecter les règles de priorité

Signaler systématiquement les changements de direction

Ne jamais dépasser par la droite

Utiliser les rétroviseurs

Respecter les limitations de vitesses (notamment dans les zones 30)

Anticiper la réaction des autres usagers de la route

c) Comportement à avoir en tant que motocyclette

Ne pas se faufiler entre les véhicules

Ne pas déboîter brusquement

Ne pas dépasser par la droite

Respecter les limitations de vitesses

Conserver une distance de sécurité avec les autres véhicules

Observer et analyser l'environnement afin d'anticiper

Etre attentif à l'état de la chaussée

Prendre la route uniquement en pleine forme (demande d'une extrême concentration)

d) Comportement à avoir envers les deux roues

Respecter les distances latérales de sécurité

Faire attention à la zone d’incertitude art R 414-4 (C4)

Surveiller dans les rétroviseurs qu’un deux-roues ne dépasse pas avant de repartir après un arrêt à un feu, un stop, une priorité, …

Eviter de dépasser un deux-roues juste avant de s’arrêter à un feu, un stop, une priorité, ou de tourner à droite à une intersection.

Lorsque le véhicule est à l’arrêt, le conducteur doit faire attention à la présence éventuelle d’un deux-roues avant d’ouvrir sa portière.

L’automobiliste doit surveiller les angles morts avant de se déplacer sur la chaussée (écart, déboîtement, changement de file, dépassement, rabattement) et de tourner à une intersection

Avertir de son approche (appel lumineux ou sonore)

Etre vigilant s’il y a du vent ou si le revêtement est peu stable pour les deux-roues

IV) Accidentologie